# ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН УДИРДАМЖ

Төслийн нэр: Хиймэл оюун ухаанд суурилсан ахмад настны асаргаа, орчны эрүүл мэндийн хяналтын систем

Хөгжүүлэлтийн чиглэл: Edge AI, Дүрс боловсруулалт, Хэрэглэгчийн аюулгүй байдал

## 1. ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

Энэхүү систем нь ганц бие болон хараа хяналт шаардлагатай ахмад настнуудын амьдрах орчны аюулгүй байдлыг (уналт, ухаан алдалт илрүүлэх) бодит хугацаанд хянахын зэрэгцээ, тэдний амьдарч буй өрөөний чийгшил, агааржуулалтаас үүдэлтэй хүний эрүүл мэндэд хортой хөгц, бактерийг эрт илрүүлж, амьсгалын замын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой.

## 2. СИСТЕМҮҮДИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ БА СОНГОЛТ

Төслийг хэрэгжүүлэхдээ хөгц илрүүлэх хэсгийг дараах хоёр хувилбараар шийдэх боломжтой:

### Хувилбар А: Хэт ягаан туяаны (UV) камер + Өнгө шүүлтүүр

- Ажиллах зарчим: 365nm долгионы урттай UV-A гэрлээр орчныг гэрэлтүүлж, камерын өмнө ZWB2 туузан шүүлтүүр байрлуулан OpenCV (HSV) ашиглан флуоресцент гэрэлтэлтийг шүүнэ.

- Давуу тал: Хөгц дөнгөж үүсэж эхлэх үед микроскопийн шатанд нь "Эрт илрүүлнэ". Шинэлэг шийдэл тул тэмцээн, уралдаанд өндөр оноо авна.

- Сул тал: UV гэрэл нь урт хугацаанд хүний нүдний болорт сөрөг нөлөөтэй тул заавал кодын ухаалаг хамгаалалт (өрөөнд хүн байхгүй үед асаах) шаардагдана.

### Хувилбар Б: Энгийн камер + AI (YOLOv8)

- Ажиллах зарчим: Өрөөний энгийн камерыг ашиглан гүн сургалтын (Deep Learning) модельд хөгцтэй хананы зургуудыг сургаж, хөгцний өнгө, хээг таниулна.

- Давуу тал: 100% аюулгүй, нэмэлт гэрэл, шүүлтүүр худалдаж авах шаардлагагүй тул зардал маш бага.

- Сул тал: Хөгц аль хэдийн ургаж, ханан дээр тод толбо үүссэн үед (хүний нүдэнд харагдахуйц болоход) л илрүүлнэ.

## 3. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРХИТЕКТУР (UV Хувилбарт зориулсан)

Хэрэв Хэт ягаан туяаны (UV) системийг ашиглавал хүний нүдний болорыг хамгаалахын тулд дараах 3 шатлалт хамгаалалтыг кодоор шийднэ:

- Логик хяналт: Энгийн камераар өрөөнд хүн байгаа эсэхийг байнга хянана. Хүн илэрсэн үед UV гэрлийг алгоритмаар шууд хаана (Гэрэл унтарна).

- Хугацааны хязгаарлалт: UV гэрлийг 24/7 асаахгүй. Зөвхөн ахмад настан унтаж байх үед (жишээ нь шөнө 03:00 цагт) эсвэл өрөөнөөс гарсан үед ердөө 1-2 минут асааж хөгцний дүрсийг аваад буцааж унтраана.

- Гэрлийн чиглэл: Гэрлийг өрөө рүү цацахгүй, зөвхөн хөгц үүсэх магадлалтай хананы булан, шалны хүрээ рүү доош нь чиглүүлж байрлуулна.

## 4. СИСТЕМҮҮДИЙН КОДЫН СУУРЬ (PYTHON)

Төслийг эхлүүлэхэд шаардлагатай үндсэн сангуудыг суулгах тушаал:

Bash

pip install opencv-python mediapipe numpy

### Код 1: Хүн илрүүлэх ба Аюулгүй байдлын систем (safety_system.py)

Энэхүү код нь вэб камерыг ашиглан хүний биеийг (MediaPipe Pose) мэдэрч, өрөөнд хүн байвал UV гэрлийг асаахгүй байх үндсэн логикийг шалгана.

Python

import cv2

import mediapipe as mp

# MediaPipe тохируулга

mp_pose = mp.solutions.pose

pose = mp_pose.Pose(min_detection_confidence=0.5, min_tracking_confidence=0.5)

mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils

# Вэб камерыг нээх

cap = cv2.VideoCapture(0)

print("Аюулгүй байдлын систем ажиллаж эхэллээ. Гарахын тулд 'q' дарна уу.")

while cap.isOpened():

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# Дүрсийг RGB формат руу хөрвүүлэх

rgb_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

results = pose.process(rgb_frame)

# Аюулгүй байдлын логик шалгалт

if results.pose_landmarks:

# ӨРӨӨНД ХҮН БАЙНА -> UV гэрлийг УНТРААНА

uv_light_status = "OFF (Аюултай: Хүн байна!)"

color = (0, 0, 255)  # Улаан өнгө

mp_drawing.draw_landmarks(frame, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)

else:

# ӨРӨӨНД ХҮН БАЙХГҮЙ -> UV гэрлийг асааж болно

uv_light_status = "ON (Аюулгүй: Хөгц шалгаж байна...)"

color = (0, 255, 0)  # Ногоон өнгө

# Төлөвийг дэлгэц дээр хэвлэх

cv2.putText(frame, f"UV LED Status: {uv_light_status}", (10, 50),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, color, 2, cv2.LINE_AA)

cv2.imshow('Safety Monitoring System', frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

### Код 2: Хөгц илрүүлэх OpenCV HSV модуль (mold_detection.py)

UV камернаас орж ирсэн дүрс дээр өнгөний босго тогтоож хөгцийг ялгах суурь бүтэц.

Python

import cv2

import numpy as np

def detect_mold_hsv(uv_frame):

# Дүрсийг HSV формат руу хөрвүүлэх

hsv = cv2.cvtColor(uv_frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# Хөгцний флуоресцент өнгөний хязгаар (Туршилтаар нарийвчлан тогтооно)

lower_green_mold = np.array([35, 40, 40])

upper_green_mold = np.array([85, 255, 255])

# Өнгөний босгоор маск үүсгэх

mask = cv2.inRange(hsv, lower_green_mold, upper_green_mold)

# Хөгц илэрсэн эсэхийг пикселийн тоогоор шалгах

mold_pixels = np.sum(mask == 255)

if mold_pixels > 500:  # 500-аас дээш пиксель олдвол

return True, mask

return False, mask

## 5. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН 4 САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

- Сар 1: Судалгаа ба Техник хангамж

  - Камерын төрлийг эцэслэн сонгох (Энгийн үү, UV үү).

  - Шаардлагатай эд ангиудыг (USB Камер, Реле модуль, 365nm LED гэрэл, ZWB2 шүүлтүүр шил) захиалж цуглуулах.

  - Гэрийн түгээмэл хөгцүүдийн гэрэлтэлтийн онцлогийг судлах.

- Сар 2: Модульчлагдсан хөгжүүлэлт

  - MediaPipe ашиглан уналт болон хөдөлгөөнгүй байдлыг илрүүлэх Python модулийг бичих.

  - OpenCV ашиглан хөгц таних эсвэл YOLOv8 моделийг сургах ажлыг тусад нь хийж гүйцэтгэх.

- Сар 3: Системийн интеграци ба Үүлэн үйлчилгээ

  - Хоёр камерын (эсвэл нэг камерын хос алгоритм) логикийг Edge төхөөрөмж дээр нэгтгэх.

  - Аюултай нөхцөл үүссэн үед яаралтай тусламж (Эмнэлэг, 119, Асран хамгаалагч) руу дохио илгээх Twilio API-г холбох.

- Сар 4: Бодит туршилт ба Тохируулга

  - Системийг бодит өрөөний нөхцөлд байршуулж турших.

  - Гэрлийн өөрчлөлтөөс үүдэх буруу дохиоллыг (False Alarm) засварлаж, програмын кодыг эцэслэн цэгцлэх.

## 6. НУУЦЛАЛ БА ЭТИК

- Локал боловсруулалт (Edge Computing): Камераас авч буй түүхий видео, дүрсийг ямар нэгэн гадны үүлэн сервер рүү дамжуулахгүй, зөвхөн дотоод төхөөрөмж дээр боловсруулж устгах тул ахмад настны хувийн нууцыг 100% хамгаална.

- Зөвхөн дохиолол: Үүлэн сервер рүү зөвхөн уналт эсвэл аюул илэрсэн үед текстэн дохио болон яаралтай тусламжийн дуудлагын өгөгдлийг л Twilio API-аар дамжуулна.